# B. Règles spécifiques applicables au plan d’aménagement particulier « quartier existant – zone d’habitation 1 » - [Hab-1]

# Art. 4 Champ d’application

Les délimitations du plan d’aménagement particulier « quartier existant – zone d’habitation 1 » » - [Hab-1] sont fixées en partie graphique (cf. plans E05926a – 35 et 36 - PAP « quartier existant »).

# Art. 5 Type des constructions

Le « quartier existant – zone d’habitation 1 » est réservé aux bâtiments isolés, jumelés ou groupés en bande ainsi qu’aux constructions, installations, aménagements et espaces libres qui leurs sont complémentaires.

Sauf mention contraire, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux dépendances. Un article spécifique est défini pour ce type de construction.

Les constructions à usage agricole n’y sont pas admises à l’exception des constructions existantes qui gardent leur droit acquis.

Les prescriptions qui suivent sont applicables sans préjudice des dispositions concernant le patrimoine bâti.

# Art. 6 Nombre d’unités de logement

Le nombre d’unités de logement est limité à 1 par bâtiment. Un logement intégré supplémentaire peut être réalisé.

Le nombre maximum de maisons groupées en bande est limité à 4 (quatre) unités.

# Art. 7 Disposition des constructions

- Implantation des constructions

- Alignements

La façade avant des constructions principales doit obligatoirement être implantée selon l’alignement à préserver tel qu’indiqué en partie graphique (figuré par un trait bleu).

Les immeubles ou parties d’immeubles repris au PAG comme « construction à conserver » ou « gabarit à préserver » et repris pour mémoire en partie graphique des PAP-QE, sont également à considérer pour un tel alignement à préserver.

En l’absence d’alignement à préserver, les alignements des nouvelles constructions sont à fixer en référence à l’implantation des bâtiments existants voisins sans pouvoir être inférieurs à 3,00m et supérieurs à 6,00m à l’avant, ni inférieurs à 8,00m à l’arrière, comme suit:

  - Soit dans le prolongement du front de bâtisse des immeubles adjacents;

  - Soit de façon à établir la liaison entre deux fronts de bâtisses décalés.

- Reculs sur limites de propriété

- Recul avant:

Le recul de toute nouvelle construction par rapport à la limite antérieure de propriété peut varier entre 3,00m au minimum et 6,00m au maximum.

La façade doit obligatoirement présenter un recul de 6,00m min au droit de tout accès carrossable.

- Recul latéral:

Le recul de toute nouvelle construction principale par rapport à la limite latérale de propriété est égal ou supérieur à 3,00m.

Ce recul doit être nul dans le cas de maisons jumelées ou groupées en bande.

Dans les cas où la construction existante sur le terrain adjacent n’accuse aucun recul ou un recul inférieur à 3,00m, le recul latéral de la nouvelle construction sur la limite de propriété pourra être nul, égal ou supérieur à 3,00m:

- Recul postérieur:

le recul postérieur de toute nouvelle construction principale par rapport à la limite de la propriété, respectivement de la zone destinée à rester libre, doit être en tout point égal ou supérieur à 8,00m.

# Art. 8 Gabarit des constructions

- Niveaux

Le nombre de niveaux pleins s’élève à 2 (deux) maximum.

Les combles, ou, le cas échéant, l’étage en retrait, peuvent être aménagés sur un niveau au maximum et à concurrence d’une surface construite brute égale à 50% minimum et à 80% maximum de la surface construite brute du dernier niveau plein de la construction.

- Hauteur des constructions

La hauteur à la corniche des constructions principales est de 8,00m au maximum, sans être inférieure à 5,50m.

La hauteur au faîtage des constructions principales est fixée à 12m50 maximum. Pour les constructions présentant une toiture à un versant, la hauteur au faitage est limitée à 9,00m maximum.

La hauteur à l’acrotère des constructions principales présentant une toiture plate est de 9,00m au maximum sans être inférieure à 7,50m.

La différence maximale de hauteur entre la corniche et le faîte est fixée à 5,00m (vérifier avec les pentes de toiture).

Dans le cas des constructions secondaires comportant une toiture plate (voir l’art. 9 « Toitures »), leur hauteur maximale à l’acrotère est de 7,00m, sans être inférieure à 5,50m, et sans dépasser la hauteur à la corniche de la construction principale.

- Profondeur des constructions

Pour les constructions isolées, la profondeur des constructions principales est comprise entre 8,00m au minimum et 15,00m au maximum.

Pour les constructions jumelées ou en bande, la profondeur des constructions principales est comprise entre 8,00m au minimum et 15,00m au maximum pour le rez de chaussée et entre 8,00m et 12,00m pour les étages. Largeur des constructions

La largeur minimale d’une construction, s’agissant de la largeur de la façade avant sur voie desservante, est définie comme suit:

- 7,00m par unité de construction pour des constructions jumelées ou groupées en bande;

- 8,00m pour une construction isolée.

# Art. 9 Toitures

- Forme des toitures

Hors secteur protégé:

Sont autorisées les toitures à deux versants, avec ou sans croupes ou demi-croupes dont la pente est comprise entre 28° et 42°.

Les toitures plates ou à un seul versant (pentes de toiture limitées à 20°) sont autorisées.

Toitures à quatre versants dont la pente est comprise entre 25° et 32°.

Les toitures à la Mansart ainsi que toute autre toiture brisée sont strictement interdites à l’exception des toitures existantes qui peuvent être maintenues, rénovées ou remplacées.

Dans le cas de constructions jumelées ou en bande, toutes les constructions de l’ensemble contigu doivent présenter le même type de toiture et les mêmes caractéristiques de pente.

Les toitures sont réalisées avec des débordements de 0,20m maximum sur le pignon et 0,50m maximum sur les autres façades, égouts de toitures non compris, et à condition que les rives et les chenaux restent discrets.

Une interruption de la corniche est admise sur maximum 1/3 de la largeur de la façade frontale.

A l’exception de la toiture de l’étage en retrait, les toitures plates peuvent être aménagées en toiture-terrasse ou toiture jardin sans préjudice des dispositions concernant le patrimoine bâti.

L’étage supérieur en retrait dont la hauteur est de 3,50m max mesurée hors-tout, peut avoir une toiture plate ou inclinée de pente 20°max. Le retrait est de 2,00m min par rapport à la façade frontale. Une interruption du retrait est admise sur maximum 1/3 de la largeur de la façade frontale.

Le retrait aménagé en toiture-terrasse est de 2,00m min par rapport aux limites latérales de propriété; moyennant l’implantation d’un écran brise vue ou d’une hauteur comprise entre 1,90m et 2,00m sur ladite limite.

En secteur protégé:

Les constructions principales peuvent être couvertes de toitures à deux versants avec ou sans croupes ou demi-croupes dont la pente est comprise entre 28° et 42°.

Les toitures plates ou à un seul versant (pentes de toiture limitées à 20°) sont autorisées uniquement:

- Sur les dépendances;

- Sur une construction secondaire destinée au séjour prolongé de personnes, uniquement pour les parties en excroissance par rapport à la construction principale et sur les volumes au niveau du rez de chaussée ou du rez de jardin n’étant pas surmontés d’un niveau.

Les toitures plates peuvent être végétalisées et/ou aménagées sous forme de terrasse.

L’acrotère doit toujours se situer à une cote d’altitude égale ou inférieure à celle de la corniche.

Les toitures sont réalisées avec des débordements de 0,10m max sur le pignon et 0,20m max sur les autres façades, égouts de toitures non compris, et à condition que les rives et les chenaux restent discrets.

Les toitures à la Mansart ainsi que toute autre toiture brisée sont strictement interdites à l’exception des toitures existantes qui peuvent être maintenues, rénovées ou remplacées.

- Ouvertures en toiture

Hors secteur protégé:

Les ouvertures dans la toiture en vue de l’exploitation des combles sont autorisées.

Les lucarnes type chien assis doivent respecter entre elles une distance de 1,00m min.

Les terrasses découpées dans les toitures en pente (loggias) sont interdites en façade avant.

Elles sont autorisées en façade postérieure sous réserve que celle-ci ne donne pas sur une voie publique.

Les lucarnes doivent être placées 1,00m min de recul des rives, arêtes et noues de toiture. Cette distance peut -être nulle à partir du faitage.

Leur hauteur par rapport au plan de la toiture doit rester en tout point inférieure à 2,00m.

La longueur cumulée des ouvertures en toiture ne peut dépasser 80% de la largeur de la façade concernée.

En secteur protégé:

Seules les ouvertures en toiture suivantes sont admises:

- Les verrières et les ouvertures de type tabatière pour autant qu’elles se situent dans le même plan que le versant de la toiture;

- Les lucarnes dites « jacobine »;

- Les lucarnes à toit plat;

- Les terrasses découpées dans les toitures en pente (loggias) uniquement à l’arrière de la construction.

Les ouvertures en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la composition de la façade.

La largeur cumulée des ouvertures en toiture ne peut dépasser 2/3 de la longueur de la façade concernée.

Les lucarnes doivent respecter entre elles une distance de 1,00m min.

Les lucarnes doivent être placées à 1,00m min de recul des rives, arêtes et noues de toiture. Cette distance peut -être nulle à partir du faitage.

La hauteur des lucarnes par rapport au plan de la toiture doit rester en tout point inférieure à 2,00m.

La largeur hors-tout de la lucarne est de 2,00 maximum.