# C. Règles spécifiques applicables au plan d’aménagement particulier « quartier existant – zones mixtes » - [Mix]

# Art. 10 Champ d’application

Les délimitations du plan d’aménagement particulier « quartier existant – zones mixtes » » - [Mix] sont fixées en partie graphique (cf. plans E5926a – 35 et 36 - PAP « quartier existant »).

Elles concernent des fonds situés au plan d’aménagement général en « Zone mixte villageoise » (ci-après zone Mix-v), et en « Zone mixte rurale » (ci-après zone Mix-r).

# Art. 11 Type des constructions

Les quartiers existants « zones mixtes » sont réservés aux bâtiments isolés, jumelés ou groupés en bande ainsi qu’aux constructions, installations, aménagements et espaces libres qui leur sont complémentaires.

Pour toute reconstruction, l’ordre contigu est obligatoire lorsque les bâtiments d’origine répondent à ce type d’implantation, sans préjudice des dispositions concernant le patrimoine bâti.

Sauf mention contraire, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux constructions à usage agricole exclusif ni aux dépendances dont les prescriptions respectives spécifiques sont fixées par les art. 16, 32 et 34.

A l’exception des constructions existantes, les constructions à usage agricole ne sont autorisées que dans les espaces classés au plan d’aménagement général en zone mixte rurale.

# Art. 12 Nombre d’unités de logement

Dans les zones Mix-r seules les maisons d’habitation de type unifamilial ou unifamilial avec logement intégré sont admises.

Dans les zones Mix-v, par parcelle, le nombre maximal de logements est déterminé selon les conditions suivantes:

- Dans la localité de Vichten, sont admis les maisons de type unifamilial ainsi que des maisons plurifamiliales comportant 6 (six) unités de logement maximum, dont au maximum 1 (un) logement de type studio.

- Dans la localité de Michelbouch, sont admis les maisons de type unifamilial ainsi que des maisons plurifamiliales comportant 4 (quatre) unités de logement maximum, dont au maximum 1 (un) logement de type studio.

Une unité de commerce ou de service équivaut à une unité de logement dans la détermination du nombre maximal d’unité.

# Art. 13 Disposition des constructions

- Implantation des constructions

- Alignements

La façade avant des constructions principales doit obligatoirement être implantée selon l’alignement à préserver tel qu’indiqué en partie graphique (figuré par un trait bleu).

Les immeubles ou parties d’immeubles repris au PAG comme « construction à conserver » ou « gabarit à préserver » et repris pour mémoire en partie graphique des PAPQE, sont également à considérer pour un tel alignement à préserver.

En l’absence d’alignement à préserver, les alignements des nouvelles constructions sont à fixer en référence à l’implantation des bâtiments existants voisins sans pouvoir être inférieurs à 1,50m et supérieurs à 6,00m à l’avant, ni inférieurs à 8,00m à l’arrière, comme suit:

  - Soit dans le prolongement du front de bâtisse des immeubles adjacents;

  - Soit de façon à établir la liaison entre deux fronts de bâtisses décalés.

- Reculs sur limites de propriété

- Recul antérieur:

Le recul de toute nouvelle construction par rapport à la limite antérieure de propriété peut varier entre 1,50m au minimum et 6,00m au maximum.

Au droit de tout accès carrossable la façade doit obligatoirement présenter un recul de 6,00m min.

- Recul latéral:

Le recul de toute nouvelle construction principale par rapport à la limite latérale de propriété est égal ou supérieur à 3,00m.

Ce recul doit être nul dans le cas de maisons jumelées ou groupées en bande ou en cas de terrain voisin libre de toute nouvelle construction.

Dans les cas où la construction existante sur le terrain adjacent n’accuse aucun recul ou un recul inférieur à 3,00m, le recul latéral de la nouvelle construction pourra être nul, égale ou supérieur à 3,00m:

- Recul postérieur:

Le recul de toute nouvelle construction principale par rapport à la limite postérieure de propriété située en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, est en tout point égal ou supérieur à 8,00m.

# Art. 14 Gabarit des constructions

- Niveaux

Le nombre maximum de niveaux pleins s’élève à 2 (deux) maximum dans le cas d’une construction uniquement destinée à l’habitat et 3 niveaux pleins maximum en cas de rez-de-chaussée occupé par une activité de commerce ou de service.

Les combles, ou, le cas échéant, l’étage en retrait, peuvent être aménagés sur un niveau au maximum et à concurrence d’une surface construite brute égale à 80% maximum de la surface construite brute du dernier niveau plein de la construction.

- Hauteur des constructions

Pour les constructions principales comportant 2 niveaux, la hauteur à la corniche est de 7,50m au maximum, sans être inférieure à 5,50m.

Pour les constructions principales comportant 3 niveaux, la hauteur à la corniche est de 12,50m au maximum, sans être inférieure à 7,50m.

La hauteur au faîtage des constructions principales comportant 3 niveaux est fixée à 17,00m maximum. Pour les constructions présentant une toiture plate ou à un versant, la hauteur au faitage est limitée à 12,50m maximum.

La différence maximale de hauteur entre la corniche ou l’acrotère et le faîte est fixée à 5,00m maximum.

Dans le cas des constructions secondaires comportant une toiture plate (voir l’art. 15 « Toitures »), et à l’exclusion des constructions agricoles, la hauteur maximale à l’acrotère est de 4,00m, sans être inférieure à 3,00m, et sans dépasser la hauteur à la corniche de la construction principale.

- Profondeur des constructions

Pour les constructions isolées, la profondeur des constructions principales est comprise entre 8,00m au minimum et 15,00m au maximum.

Pour les constructions jumelées ou en bande, la profondeur des constructions principales est comprise entre 8,00m au minimum et 15,00m au maximum pour le rez de chaussée et entre 8,00m et 12,00m pour les étages.

La profondeur maximale peut être augmentée pour les besoins des entreprises commerciales, artisanales et agricoles jusqu’à 20,00m maximum, sur un niveau plein maximum sous réserve de respecter les reculs sur limites de propriété.

- Largeur des constructions

La largeur minimale d’une construction principale est définie comme suit:

- 7,00m par unité de construction pour des constructions jumelées ou groupées en bande;

- 8,00m pour une construction isolée.

# Art. 15 Toitures

- Forme des toitures

Les constructions principales peuvent être couvertes de toitures à deux versants avec ou sans croupes ou demi-croupes dont la pente est comprise entre 30° et 42°.

Les toitures plates ou à un seul versant (pentes de toiture limitées à 20°) sont autorisées uniquement:

- Sur les dépendances;

- Sur les constructions destinées à titre exclusif aux activités commerciales, artisanales ou agricoles;

- uniquement sur les volumes au niveau du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin n’étant pas surmontés d’un étage.

Les toitures plates peuvent être végétalisées et/ou aménagées sous forme de terrasse.

L’acrotère doit toujours se situer à une cote d’altitude égale ou inférieure à celle de la corniche.

Les toitures sont réalisées avec des débordements de 0,10m max sur le pignon et 0,20m max sur les autres façades, égouts de toitures non compris, et à condition que les rives et les chenaux restent discrets.

Les toitures à la Mansart ainsi que toute autre toiture brisée sont strictement interdites à l’exception des toitures existantes qui peuvent être maintenues, rénovées ou remplacées.

- Ouvertures en toiture

Hors secteur protégé:

Les ouvertures dans la toiture en vue de l’exploitation des combles sont autorisées.

Les lucarnes type chien assis doivent respecter entre elles une distance de 1,00m min.

Les terrasses découpées dans les toitures en pente (loggias) sont interdites en façade avant.

Elles sont autorisées en façade postérieure sous réserve que celle-ci ne donne pas sur une voie publique.

Les lucarnes doivent être placées 1,00m min de recul des rives, arêtes et noues de toiture, hors faitage.

Leur hauteur par rapport au plan de la toiture doit rester en tout point inférieure à 2,00m.

La longueur cumulée des ouvertures en toiture ne peut dépasser 2/3 de la largeur de la façade concernée.

En secteur protégé:

Seules les ouvertures en toiture suivantes sont admises:

- Les verrières et les ouvertures de type tabatière pour autant qu’elles se situent dans le même plan que le versant de la toiture;

- Les lucarnes dites « jacobine »;

- Les lucarnes à toit plat;

- Les terrasses découpées dans les toitures en pente (loggias) uniquement à l’arrière de la construction.

Les ouvertures en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la composition de la façade.

La largeur cumulée des ouvertures en toiture ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de la façade concernée.

Les lucarnes doivent respecter entre elles une distance de 1,00m min.

Les lucarnes doivent être placées à 1,00m min de recul des rives, arêtes et noues de toiture.

La hauteur des lucarnes par rapport au plan de la toiture doit rester en tout point inférieure à 2,00m.

La largeur hors-tout de la lucarne est de 2,00m maximum.

# Art. 16 Constructions à usage agricole

Dans les zones mixtes villageoises

Le recul des constructions à usage agricole exclusif par rapport aux limites latérales et postérieures de propriété doit être égal ou supérieur à 3,00m.

La hauteur hors-tout des constructions est limitée à 4,00m.

Les bâtiments sont à couvrir de toitures plates, à 1 ou 2 versants (pentes comprises entre 15° et 25°).

Pour les constructions à usage agricole exclusif la plus grande dimension n’excédera pas 20,00m.

Dans les zones mixtes rurales:

Le recul des constructions à usage agricole exclusif par rapport aux limites latérales et postérieures de propriété doit être égal ou supérieur à 8,00m.

La hauteur hors-tout des constructions est limitée à 13,00m.

Les bâtiments sont à couvrir de toitures plates, à 1 ou 2 versants (pentes comprises entre 15° et 25°).

Les types d’ouverture en toiture admis sont les mêmes que celles autorisées pour les constructions principales à l’intérieur du PAP « QE espace villageois ». Les lanterneaux sont également admis.

Pour les constructions à usage agricole exclusif la plus grande dimension n’excédera pas 60,00m.