# Art. 14 Catégories

Les zones superposées comportent:

- Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »;

- Les zones délimitant les plans d’aménagement particulier approuvés;

- Les zones d’aménagement différé;

- Les zones de servitude « urbanisation »;

- Les zones de servitudes « couloir et espaces réservés »;

- Les secteurs et éléments protégés d’intérêt communal.

# Art. 18 Zones de servitude « urbanisation »

## Art. 18.1 Définition

Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans la zone verte.

Des prescriptions spécifiques sont définies ci-après pour ces zones, aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal, sous réserve de ne pas être contraires à d’autres prescriptions réglementaires ou administratives.

Les différentes catégories de servitudes « urbanisation » reprises en partie graphique et détaillées ci-après sont les suivantes:

- « Paysage et écologie » (P);

- « Biotopes et éléments naturels à préserver » (B);

- « Aménagement » (A);

- « Cours d’eau » (CE).

## Art. 18.4 Servitude « urbanisation – Aménagement » (A)

La servitude « urbanisation – Aménagement » vise à garantir la réalisation d’un aménagement ou d’une infrastructure spécifique afin de régler une problématique particulière, le cas échéant avant l’urbanisation de la zone concernée.

La servitude « urbanisation – aménagement » se décline en 5 zones distinctes pour lesquelles des prescriptions particulières sont définies:

- La servitude d’urbanisation A3, couvre une zone d’une largeur de 10m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau. Pour les zones concernées, toute nouvelle construction et toute modification du terrain naturel sont interdites, sauf si une étude hydraulique préalable analyse l’interaction entre la situation projetée et le danger du ruissellement d’eaux de surface et démontre que le futur projet de construction n’a pas un effet aggravant.